MIPS单周期微处理器设计

通信2002班 涂增基 U202013990

- 实验任务

利用HDL语言，基于Xilinx FPGA nexys4实验平台，设计一个能够执行以下MIPS指令集的单周期类MIPS处理器，要求完成所有支持指令的功能仿真，验证指令执行的正确性

支持基本的算术逻辑运算如add，sub，and，or，slt指令

支持基本的内存操作如lw，sw指令

支持基本的程序控制如beq，j指令

仿真的汇编程序代码见超星慕课，3.5节 实验任务

- 实验目标

- 1.了解微处理器的基本结构

- 2.掌握哈佛结构的计算机工作原理

- 3.学会设计简单的微处理器

- 4.了解软件控制硬件工作的基本原理

- 程序设计思路

- 简单指令集MIPS微处理器完整数据通路和加上控制器后的通路图如下，先搭建出每个独立模块，再组合成整体控制器。自顶向下。

- 源代码及注释

- 1、寄存器PC

- `timescale 1ns / 1ps

- module PC(D, Clk, Reset, Q);//寄存器 PC，

- parameter n=32;

- input  [n-1:0] D;

- input  Clk, Reset;

- output reg [n-1:0] Q;  //复位时 Q 为 0.

- always @(posedge Clk or posedge Reset)

- begin      //时钟 Clk 上升沿 Q 锁存输入数据 D, 异步复位信号 Reset 高电平有效

- if(Reset)

- Q<=0;

- else

- Q<=D;

- end

- endmodule

- 2、指令存储器InstrROM

- `timescale 1ns / 1ps

- module InstrROM(Addr,Clk,Instr);  //输出指令存储器 InstrROM，容量为 2n*32

- parameter n=5;

- input [n-1:0] Addr;  //输入引脚：地址线 Addr (位宽 n)、同步时钟 Clk

- input Clk;

- output reg [31:0] Instr;  //输出引脚：指令 Instr（位宽 32，具有保持功能）

- reg [31:0] regs[2**n-1:0];

- always @ (posedge Clk)

- Instr = regs[Addr];     //时钟上升沿输出相应地址的指令

- endmodule

3、控制器 Controller

- `timescale 1ns / 1ps

- module Controller (OpCode, Funct, J, B, RegDst, RegWr, ALUSrc, MemWr, Mem2Reg, ALUCtr); //控制器

- input [5:0] OpCode, Funct;

- output J, B, RegDst, RegWr, ALUSrc, MemWr, Mem2Reg;

- output [3:0] ALUCtr;

- wire [1:0] ALUOp;

- //引用主控制器 Mainctr 以及 ALU 控制器 ALUControl 实现对指令的操作码和功能码译码产生控制信号

- MainCtr U0(OpCode,J, B, RegDst, RegWr, ALUSrc, MemWr, Mem2Reg, ALUOp);//主控制器第一级译码,得到ALUOp[1:0]

- ALUControl U1(ALUOp, Funct, ALUCtr);  //ALU控制器第二级译码，产生ALUCtr[3:0]

- endmodule

3.1 主控制器 Mainctr

- `timescale 1ns / 1ps

- module MainCtr(OpCode,J, B, RegDst, RegWr, ALUSrc, MemWr, Mem2Reg, ALUOp);//主控制器 Mainctr

- input [5:0] OpCode;

- output J, B, RegDst, RegWr, ALUSrc, MemWr, Mem2Reg;

- output [1:0] ALUOp;

- reg [8:0] temp;

- assign{J, B, RegDst, RegWr, ALUSrc, MemWr, Mem2Reg, ALUOp}=temp;

- always @(OpCode)   //对6位操作码Op[5:0]进行译码

- case(OpCode)

- 6'b000000:temp=9'b001100010;

- 6'b100011:temp=9'b000110100;

- 6'b101011:temp=9'b00x011x00;

- 6'b000100:temp=9'b01x000x01;

- 6'b000010:temp=9'b1xx0x0xxx;

- default:temp=9'b000000000;

- endcase

- endmodule

3.2 ALU 控制器 ALUControl

- `timescale 1ns / 1ps

- module ALUControl (ALUOp, Funct, ALUCtr);// ALU 控制器 ALUControl

- input [1:0] ALUOp;

- input [5:0] Funct;

- output reg [3:0] ALUCtr;

- always @(*)    //对功能码Funct[5:0]和ALUOp[1：0]进行译码

- casex({ALUOp, Funct})

- 8'b00xxxxxx:ALUCtr=4'b0010;

- 8'b00xxxxxx:ALUCtr=4'b0010;

- 8'b01xxxxxx:ALUCtr=4'b0110;

- 8'b10100000:ALUCtr=4'b0010;

- 8'b10100010:ALUCtr=4'b0110;

- 8'b10100100:ALUCtr=4'b0000;

- 8'b10100101:ALUCtr=4'b0001;

- 8'b10101010:ALUCtr=4'b0111;

- endcase

- endmodule

- 4、多路复用器 Mux2_1

- `timescale 1ns / 1ps

- module Mux2_1 (In1, In2, sel, Out);  //多路复用器 Mux2_1

- parameter n=32;

- input [n-1:0] In1, In2;   //输入：In1（n 位），In2（n 位），sel

- input sel;

- output [n-1:0] Out;    //输出：Out（n 位）

- //将两个 n 位宽的输入通道复用到一个输出同位宽通道，当 sel 为 0 时，选择 In1 输出，否则选择 In2 输出

- assign Out = sel?In2:In1;

- endmodule

- 5、3 选 1 多路复用器 Mux3_1

- `timescale 1ns / 1ps

- module Mux3_1 (In1, In2,In3, sel, Out);

- //n 位 3 选 1 多路复用器 Mux3_1 基于 n 位 2 选 1 多路复用器构建

- parameter n=32;

- input [n-1:0] In1, In2,In3;

- input [1:0] sel;

- output [n-1:0] Out;

- wire [n-1:0] OutTemp;

- Mux2_1 U0(In1, In2, sel[0], OutTemp);

- Mux2_1 U1(OutTemp, In3, sel[1], Out);

- endmodule

- 6、左移运算器 LeftShift

- `timescale 1ns / 1ps

- module LeftShift (In, Out);

- //左移运算器 LeftShift 将 n 位数据左移 x 位(低位补充 0，高位移出)输出 m 位数据

- parameter n=32,m=32,x=2;

- input  [n-1:0] In;

- output [m-1:0] Out;

- assign Out =In << x;

- endmodule

- 7、加法器 Adder

- `timescale 1ns / 1ps

- module Adder (In1,In2,Out);

- //加法器 Adder 将两个 n 位宽的数据相加，输出结果

- parameter n=32;

- input [n-1:0] In1,In2;

- output [n-1:0] Out;

- assign Out =In1 +In2;

- endmodule

- 8、寄存器文件 RegFile

- `timescale 1ns / 1ps

- module RegFile (RsAddr, RtAddr, WrAddr, DataIn, RegWr,Clk, RsData, RtData);

- //同步输入\异步输出寄存器文件 RegFile，容量为 32*32，且编号为 0 的寄存器取值恒为 0

- //输入引脚：Rs 寄存器编号 RsAddr (位宽 5)、Rt 寄存器编号 RtAddr (位宽 5)，写寄存器编号 WrAddr（(位宽 5)）输入数据线 DataIn（位宽

- //32），写控制信号 RegWr（高电平有效），同步时钟 Clk

- input [4:0] RsAddr,RtAddr, WrAddr;

- input [31:0] DataIn;

- input RegWr,Clk;

- //输出引脚：Rs 寄存器数据 RsData（位宽 32），Rt 寄存器数据 RtData（位宽 32）

- output [31:0] RsData, RtData;

- reg [31:0] regs[31:0];

- //R型指令执行时，首先根据指令字段Instr[25...21],Instr[20...16]获取$Rs,$Rt的值

- assign RsData=RsAddr?regs[RsAddr]:0;

- assign RtData=RtAddr?regs[RtAddr]:0;

- always @(posedge Clk)

- if(RegWr)

- regs[WrAddr]=DataIn;

- endmodule

- 9.符号扩展模块 SignedExtend

- `timescale 1ns / 1ps

- module SignedExtend (In, Out);

- //将 n 位符号数扩展为 m 位符号数模块 SignedExtend

- parameter n=16,m=32;

- input [n-1:0] In;

- output reg [m-1:0] Out;

- integer i;

- always @(In)

- begin

- if(In[n-1])    //有符号数则最高位补1

- for(i=n;i<m;i=i+1)

- Out[i]=1'b1;

- else

- //无符号数则最高位补0

- for(i=n;i<m;i=i+1)

- Out[i]=1'b0;

- Out[n-1:0]=In;

- end

- endmodule

- ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- //另一种实现方案

- //module SignedExtend #(

- //    parameter n = 16,

- //               m = 32

- //)(

- //    input [n-1:0] In,

- //    output [m-1:0] Out

- //    );

- //

- //    assign Out = {{(m-n){In[n-1]}},In};

- //endmodule

- 10、32 位宽算术逻辑运算单元 ALU

- module ALU( //32 位宽算术逻辑运算单元 ALU

- input signed [31:0] In1,

- input signed [31:0] In2,

- input [3:0] ALUCtr,

- //输入引脚：输入数据源 1-In1（32 位），输入数据源 2-In2（32 位），运算类型控制-ALUCtr（3 位）

- output reg [31:0] ALURes,

- output  Zero

- //输出引脚：运算结果 Res（32 位宽）

- );

- //运算结果零标志 Zero（1 位，如果 Res 不为零 Zero 为 0，否则 Zero 为 1

- assign Zero=(ALURes==0)?1:0;

- always @(In1 or In2 or ALUCtr)

- begin

- case(ALUCtr)

- 4'b0110://sub

- begin

- ALURes = In1-In2;

- end

- 4'b0010://add

- begin

- ALURes = In1+In2;

- end

- 4'b0000://and

- begin

- ALURes = In1 & In2;

- end

- 4'b0001://or

- begin

- ALURes = In1 | In2;

- end

- 4'b0111://slt

- begin

- ALURes = (In1<In2)?1:0;

- end

- default:

- begin

- ALURes=0;

- end

- endcase

- end

- endmodule

- 11、位拼接器 Concat

- `timescale 1ns / 1ps

- module Concat (In1, In2, Out);

- //位拼接器 Concat 将输入源 In1（n 位），In2（m 位）拼接合成为 Out（n+m 位，且 In1 在高位部分，In2 在低位部分）

- parameter n=4,m=28;

- input [n-1:0] In1;

- input [m-1:0] In2;

- output [n+m-1:0] Out;

- assign Out = {In1,In2};

- endmodule

- 12、数据存储器 DataRAM

- `timescale 1ns / 1ps

- module DataRAM(Addr,DataIn,MemWR,Clk,DataOut);

- //同步（时钟上升沿）输入\异步输出数据存储器 DataRAM，容量为 2n*m

- parameter n=5,m=32;

- reg [m-1:0] regs[2**n-1:0];

- input [n-1:0] Addr;

- input [m-1:0] DataIn;

- input MemWR,Clk;

- output [m-1:0] DataOut;

- //地址线 Addr (位宽 n)、输入数据线 DataIn（位宽 m），写控制信号 MemWR(高电平有效)，同步时钟 Clk

- //数据输出 DataOut（位宽 m，具有保持功能）

- assign DataOut = regs[Addr];

- always @ (posedge Clk)

- begin

- if(MemWR)

- regs[Addr] <= DataIn;

- end

- endmodule

- 13、整体模块实现MIPSCPU 简单指令集MIPS微处理器

- `timescale 1ns /1ps

- module MIPSCPU (  //简单指令集MIPS微处理器

- input Clk,

- input Reset

- );

- wire [31:0] CurrentPC,SequencePC,JumpPC,BranchPC,TempPC,Boffset,Instr,MemData,Data2Reg,Res,RsData,RtData,ALUIn2,SignExtended;

- wire [1:0] ALUOp,PCsel;

- wire [4:0] WrAddr;

- wire J,B,RegDst,ALUSrc,RegWr,MemWr,Mem2Reg,Zero,BZero;

- wire [27:0] JumpTarget;

- wire [3:0] ALUCtr;

- PC U0_PC(TempPC, Clk, Reset, CurrentPC);

- InstrROM ROM_U0(CurrentPC[6:2],~Clk,Instr);

- defparam ROM_U0.n=5;

- Controller U2_Contr(Instr[31:26],Instr[5:0], J, B, RegDst, RegWr, ALUSrc, MemWr, Mem2Reg, ALUCtr);

- Mux2_1 U3(Instr[20:16], Instr[15:11],RegDst,WrAddr);

- defparam U3.n=5;

- LeftShift U4(Instr[25:0], JumpTarget);

- defparam U4.n=26,U4.m=28,U4.x=2;

- Adder U5(CurrentPC,'h4,SequencePC);

- defparam U5.n=32;

- Concat U6(SequencePC[31:28], JumpTarget, JumpPC);

- defparam U6.n=4,U6.m=28;

- Adder U7(SequencePC,Boffset,BranchPC);

- defparam U7.n=32;

- Mux3_1 U8(SequencePC, BranchPC,JumpPC,PCsel, TempPC);

- defparam U8.n=32;

- LeftShift U9(SignExtended, Boffset);

- defparam U9.n=32,U9.m=32,U9.x=2;

- RegFile RegFile_U1(Instr[25:21],Instr[20:16], WrAddr,Data2Reg, RegWr,Clk, RsData, RtData);

- SignedExtend U11(Instr[15:0], SignExtended);

- defparam U11.n=16,U11.m=32;

- Mux2_1 U12(RtData, SignExtended,ALUSrc,ALUIn2);

- defparam U12.n=32;

- ALU U13(RsData,ALUIn2,ALUCtr,Res,Zero);

- Mux2_1 U14(Res, MemData,Mem2Reg,Data2Reg);

- defparam U14.n=32;

- Concat U15(J, BZero, PCsel);

- defparam U15.n=1,U15.m=1;

- DataRAM RAM_U3(Res[6:2],RtData,MemWr,Clk, MemData);

- defparam RAM_U3.n=5,RAM_U3.m=32;

- and(BZero,B,Zero);

- endmodule

- 最终得到的整体电路图如下：

- 五、仿真代码及波形

- 1、寄存器PC

- `timescale 1ns / 1ps

- module PCsim( );

- reg [31:0] D;

- reg Clk, Reset;

- wire  [31:0] Q;

- PC U0(D, Clk, Reset, Q);

- defparam U0.n=32;

- parameter PERIOD = 10;

- always begin

- Clk = 1'b0;

- #(PERIOD/2) Clk = 1'b1;

- #(PERIOD/2);

- end

- integer i;

- initial

- begin

- Reset=0;

- for(i=0;i<5;i=i+1)

- begin

- D=i;

- #10;

- end

- #10;

- Reset=1;

- #10;

- $stop;

- end

- endmodule

- 仿真波形

- 分析波形可知，在每一个时钟上升沿，Q的值变为与D一样，符合D触发器的功能

- 2、指令存储器InstrROM

- `timescale 1ns / 1ps

- module InstrROMsim();

- reg [4:0] Addr;

- reg Clk;

- wire [31:0] Instr;

- InstrROM U0_ROM(Addr,Clk,Instr);

- defparam U0_ROM.n=5;

- parameter PERIOD = 10;

- always begin

- Clk = 1'b0;

- #(PERIOD/2) Clk = 1'b1;

- #(PERIOD/2);

- end

- integer i;

- initial

- begin

- for(i=0;i<32;i=i+1)

- U0_ROM.regs[i]=i*4;

- for(i=0;i<32;i=i+1)

- begin

- Addr=i;

- #10;

- end

- $stop;

- end

- endmodule

仿真中实例化 32 个存储单元，每个存储单元的初始值为其地址*4 ，在时钟上升沿输出每个地址的指令，如图可知符合要求。

- 控制器Controller

- `timescale 1ns / 1ps

- module Controllersim(    );

- reg [5:0] OpCode, Funct;

- wire J, B, RegDst, RegWr, ALUSrc, MemWr, Mem2Reg;

- wire  [3:0] ALUCtr;

- Controller UO_Controller(OpCode, Funct, J, B, RegDst, RegWr, ALUSrc, MemWr, Mem2Reg, ALUCtr);

- initial

- begin

- OpCode=6'h00;

- begin

- Funct=6'h20;

- #10;

- Funct=6'h22;

- #10;

- Funct=6'h24;

- #10;

- Funct=6'h25;

- #10;

- Funct=6'h2a;

- #10;

- end

- OpCode=6'h23;

- begin

- Funct=6'h20;

- #10;

- Funct=6'h22;

- #10;

- Funct=6'h24;

- #10;

- Funct=6'h25;

- #10;

- Funct=6'h2a;

- #10;

- end

- OpCode=6'h2b;

- begin

- Funct=6'h20;

- #10;

- Funct=6'h22;

- #10;

- Funct=6'h24;

- #10;

- Funct=6'h25;

- #10;

- Funct=6'h2a;

- #10;

- end

- OpCode=6'h04;

- begin

- Funct=6'h20;

- #10;

- Funct=6'h22;

- #10;

- Funct=6'h24;

- #10;

- Funct=6'h25;

- #10;

- Funct=6'h2a;

- #10;

- end

- OpCode=6'h02;

- begin

- Funct=6'h20;

- #10;

- Funct=6'h22;

- #10;

- Funct=6'h24;

- #10;

- Funct=6'h25;

- #10;

- Funct=6'h2a;

- #10;

- end

- $stop;

- end

- endmodule

由波形图和真值表可知，R型 Op：000000 ，I型无Funct[5:0],由Op直接决定运算类型，当Op为00，Funct分别为20,22,24，25,2a时,ALUCtr分别为2,6,0，1，7，对应加，减与或小余运算，其他同理，符合要求。

- 3.1  MainCtrl

- `timescale 1ns / 1ps

- module MainCtrlsim( );

- reg [5:0] OpCode;

- wire J, B, RegDst, RegWr, ALUSrc, MemWr, Mem2Reg;

- wire [1:0] ALUOp;

- MainCtr UO_MainCtr(OpCode,J, B, RegDst, RegWr, ALUSrc, MemWr, Mem2Reg, ALUOp);

- initial

- begin

- OpCode =6'h00;

- #10;

- OpCode = 6'h23;

- #10;

- OpCode = 6'h2b;

- #10;

- OpCode =6'h04;

- #10;

- OpCode =6'h02;

- #10;

- $stop;

- end

- endmodule

- 3.2  ALUCtrsim

- `timescale 1ns / 1ps

- module ALUControlsim();

- reg [1:0] ALUOp;

- reg [5:0] Funct;

- wire  [3:0] ALUCtr;

- ALUControl U0_ALUControl(ALUOp, Funct, ALUCtr);

- integer i;

- initial

- begin

- for (i=0;i<3;i=i+1)

- begin

- ALUOp=i;

- begin

- Funct=6'h20;

- #10;

- Funct=6'h22;

- #10;

- Funct=6'h24;

- #10;

- Funct=6'h25;

- #10;

- Funct=6'h2a;

- #10;

- end

- end

- $stop;

- end

- endmodule

- 多路复用器 Mux2_1

- `timescale 1ns / 1ps

- module Muxsim( );

- reg [31:0] In1, In2;

- reg sel;

- wire [31:0] Out;

- Mux2_1 U0(In1, In2, sel, Out);

- defparam U0.n=32;

- initial

- begin

- In1=32'h12345678;

- In2=32'h87654321;

- sel=0;

- #10;

- sel=1;

- #10;

- $stop;

- end

- endmodule

- 由波形图可知，sel为0时选择0通道的数据12345678输出，sel为1时选择1通道的数据87654321输出

- 5、3 选 1 多路复用器 Mux3_1

- `timescale 1ns / 1ps

- module Mux3_1sim();

- reg [31:0] In1, In2,In3;

- reg [1:0] sel;

- wire [31:0] Out;

- Mux3_1 U0(In1, In2,In3, sel, Out);

- defparam U0.n=32;

- integer i;

- initial

- begin

- In1=32'h12345678;

- In2=32'h87654321;

- In3=32'h33333333;

- for (i=0;i<4;i=i+1)

- begin

- sel=i;

- #10;

- end

- $stop;

- end

- endmodule

- 由波形可知，sel为0时选择0通道数据输出，sel为1时选择1通道数据输出sel为1x时选择通道2数据输出，符合其功能表

- 6、左移运算器 LeftShift

- `timescale 1ns / 1ps

- module Leftshiftsim( );

- reg [31:0] In;

- wire [31:0] Out0;

- wire [27:0] Out1;

- wire [28:0] Out2;

- LeftShift U0(In, Out0);

- defparam U0.n=32,U0.m=32,U0.x=2;

- LeftShift U1(In[25:0], Out1);

- defparam U1.n=26,U1.m=28,U1.x=2;

- LeftShift U2(In[25:0], Out2);

- defparam U2.n=26,U2.m=29,U2.x=3;

- initial

- begin

- In=32'h22222222;

- #10;

- $stop;

- end

- endmodule

- Out1是32位的左移2位，2乘以2的平方就是8，Out2是28位的左移2位，故转化为16进制后总共只有7位，Out3是左移三位，2的二进制是0010，左移3位后最低4位为0000，其他的为0001

- 7、加法器 Adder

- `timescale 1ns / 1ps

- module Addersim( );

- reg [31:0] In1,In2;

- wire [31:0] Out;

- Adder U0(In1,In2,Out);

- initial

- begin

- In1=4;

- In2=8;

- #10;

- In1=32'h44444444;

- In2=32'h88888888;

- #10;

- $stop;

- end

- endmodule

- 4+8=12对应c，符合结果

- 8、寄存器文件 RegFile

- `timescale 1ns / 1ps

- module RegFileSim();

- reg [4:0] RsAddr,RtAddr, WrAddr;

- reg [31:0] DataIn;

- reg RegWr,Clk;

- wire [31:0] RsData, RtData;

- RegFile U0_RegFile(RsAddr, RtAddr, WrAddr, DataIn, RegWr,Clk, RsData, RtData);

- parameter PERIOD = 10;

- always begin

- Clk = 1'b0;

- #(PERIOD/2) Clk = 1'b1;

- #(PERIOD/2);

- end

- integer i;

- initial

- begin

- for(i=0;i<32;i=i+1)

- U0_RegFile.regs[i]=0;

- RegWr=1;

- for(i=0;i<10;i=i+1)

- begin

- WrAddr=i;

- DataIn=i*4;

- #10;

- end

- RegWr=0;

- for(i=0;i<10;i=i+1)

- begin

- RsAddr=i;

- RtAddr=9-i;

- #10;

- end

- $stop;

- end

- endmodule

- 9.符号扩展模块 SignedExtend

- `timescale 1ns / 1ps

- module SignExtendsim( );

- reg   [15:0] In;

- wire   [31:0] Out;

- SignedExtend U0(In, Out);

- defparam U0.n=16,U0.m=32;

- initial

- begin

- In=16'h1234;

- #10;

- In=16'h8234;

- #10;

- $stop;

- end

- endmodule

- 1234的最高位为0，故扩展时最高位补0；8234的最高位为1，故扩展时最高位补1，扩展结果为ffff8234

- 10、32 位宽算术逻辑运算单元 ALU

- `timescale 1ns / 1ps

- module ALUSim();

- reg signed [31:0] In1;

- reg signed [31:0] In2;

- reg [3:0] ALUCtr;

- wire [31:0] ALURes;

- wire  Zero ;

- ALU U0_ALU(In1,In2,ALUCtr, ALURes,Zero);

- initial

- begin

- In1 = 4;

- In2 = 8;

- ALUCtr = 0;

- #10;

- ALUCtr = 1;

- #10;

- ALUCtr = 2;

- #10;

- ALUCtr = 6;

- #10;

- ALUCtr = 7;

- #10;

- In1 = 32'h44444444;

- In2 = 32'h88888888;

- ALUCtr = 0;

- #10;

- ALUCtr = 1;

- #10;

- ALUCtr = 2;

- #10;

- ALUCtr = 6;

- #10;

- ALUCtr = 7;

- #10;

- In1 = 32'h99999999;

- In2 = 32'h88888888;

- ALUCtr = 0;

- #10;

- ALUCtr = 1;

- #10;

- ALUCtr = 2;

- #10;

- ALUCtr = 6;

- #10;

- ALUCtr = 7;

- #10;

- $stop;

- end

- endmodule

- ALUCtr为0,1,2,6,7时分别对应与，或，加，减，小于设置运算，4和8的与结果为0，或和加结果为12减的结果为-4，对应fffffffc，4<8，故小余运算结果为1，其他操作数运算情况也符合预期。

- 11、位拼接器 Concat

- `timescale 1ns / 1ps

- module Concatsim( );

- reg [31:0] In1;

- reg [31:0] In2;

- wire [31:0] Out0;

- wire [1:0] Out1;

- Concat U0(In1[3:0], In2[27:0], Out0);

- defparam U0.n=4,U0.m=28;

- Concat U1(In1[0], In2[0], Out1);

- defparam U1.n=1,U1.m=1;

- initial

- begin

- In1=32'h12345679;

- In2=32'h87654321;

- #10;

- $stop;

- end

- endmodule

- 第一个是把输入1低四位和输入2的高四位拼接，输出2是把输入1的最低位和输入2的最低位（都是1）拼接，得到3，即11，符合预期

- 12、数据存储器 DataRAM

- `timescale 1ns / 1ps

- module DataRamsim( );

- reg [4:0] Addr;

- reg [31:0] DataIn;

- wire [31:0] DataOut;

- reg MemWR,Clk;

- DataRAM U0_RAM(Addr,DataIn,MemWR,Clk,DataOut);

- defparam U0_RAM. n=5,U0_RAM. m=32;

- parameter PERIOD = 10;

- always begin

- Clk = 1'b0;

- #(PERIOD/2) Clk = 1'b1;

- #(PERIOD/2);

- end

- integer i;

- initial

- begin

- MemWR = 1;

- for(i=0;i<10;i=i+1)

- begin

- Addr=i;

- DataIn=i*4;

- #10;

- end

- MemWR=0;

- for(i=0;i<10;i=i+1)

- begin

- Addr=i;

- #10;

- end

- end

- endmodule

- 13、整体模块实现MIPSCPU 简单指令集MIPS微处理器

- `timescale 1ns / 1ps

- module mipscpusim( );

- reg Clk, Reset;

- MIPSCPU uut(Clk, Reset);

- parameter period=10;

- always begin      //产生时钟信号

- Clk=1'b0;

- #(period/2) Clk = 1'b1;

- #(period/2);

- end

- integer i;

- initial

- begin

- //Reset = 1;

- //#10;

- $readmemh ("D:/SOFTWARES/FPGA_Projects/MIPS/MIPS_CPU_S/machinecode.txt", uut.ROM_U0.regs, 0, 11);    //读取机器指令

- for(i=0;i<32;i=i+1)

- begin      //RegFile 以及 DataRAM 前 32 个存储单元存储的初始值为单元地址*4

- uut.RegFile_U1.regs[i]=i*4;

- uut.RAM_U3.regs[i]=i*4;

- end

- Reset = 0;

- #10;

- Reset = 1;

- #10;

- Reset = 0;

- #200;

- $stop;

- end

- endmodule

InstrROM 从地址 0 开始的连续 11 个存储单元存放机器指令如文件 test_readmemh.coe 文件，test_readmemh.coe 文件内容如下：

00432020

8c440004

ac420008

00831022

00831025

00831024

0083102a

10830001

08000000

8c620000

08000000

对应汇编指令如下：

main:

add $4,$2,$3   #0

lw $4,4($2)    #1

sw $2,8($2)    #2

sub $2,$4,$3   #3

or $2,$4,$3    #4

and $2,$4,$3   #5

slt $2,$4,$3   #6

beq $4,$3,exit   #7

j main           #8

exit: lw $2,0($3)   #9

j main              #10

- 前面7条指令都是顺序往下直行，到第七条指令时符合条件则跳转。$3为复位时的初始值0,$4为从数据存储器装载的值，若数据存储器地址为4的存储字的初始值不为0，则顺序执行所有指令之后在0~8号指令之间循环；若数据存储器地址为4的存储字初始值为0，则跳过第8条指令，进行到9号指令，再循环。

- 观察PC的变化可知，PC先从0,4,8,12,16,20,24,28，前7条指令顺序执行，数据存储器第0号地址的存储字初始值为0，执行第7条指令的时候Zero的值为1，说明两寄存器的值相等，符合跳转条件，故跳过了第8条指令，进入了第9条指令，也就是地址变为36。执行完9,10条指令后又返回原循环。

- 之后指令执行的过程中，由于RegFile 以及 DataRAM 前 32 个存储单元存储的初始值为单元地址*4，都不为0，所以程序在0~7条语句之间循环，PC在0,4,8，12,16,20，24,28之间循环跳转。

- 第一条指令为R型指令，高6位为000000，低6位功能码为100000，译码译出的ALUCtr 为0010，即2，执行加运算指令，波形符合预期。

- 第二条指令为I型指令，高6位为100011,译码译出的ALUCtr 也为0010，对应lw指令。低16位Imm域为常数地址0x0004，符号扩展后也为4，在ALU中进行加运算，得到的地址在数据存储器中读到相应数据再写到寄存器文件中。

- 第三条指令为I型指令，高6位为101011,译码译出的ALUCtr 也为0010，对应sw指令。低16位Imm域为常数地址0x0008，符号扩展后也为8，在ALU中进行加运算，得到地址，再在数据存储器把数据写到相应的地址中。

- 第4,5,6条指令也为R型指令，低6位功能码不同，分别执行sub,or,and,slt不同功能。

- 第七条指令为I型指令，因为zero为1，所以跳转到exit语句的位置。

- 第八条指令为J型指令，无条件跳转到main语句也就是第0条语句的位置，所以PC又恢复为0。

- 第一条指令的Rs对应$2，Rt对应$3,RsData=8=2*4,符合地址都是2的整数倍，RtData=0xc=12=3*4,相加后的结果为0x14=20=8+12,符合；

- 三条指令的Rs都是$2，二的偏移地址为4，三的偏移地址为8，对应的SignExtended分别为4和8，波形符合预期。

- 之后的sub,or,and,slt都为R型指令，由于$4与$3对应的值相等，都为0xc，他们相减后为0，相与、相或之后的结果相同，左移之后右边补0，所以最终得到的是0.

- 再执行beq指令，$4,$3寄存器对应的值相等，Zero输出的值为1，跳转到

- exit指令处，再往下执行一条 j main ，之后回到第0条指令。

- 六、实验心得

在这次实验中，我用verilog HDL语言设计了一个MIPS单周期微处理器。我重新复习了一遍MIPS微处理器的相关知识，更加深入地理解了MIPS单周期微处理器的运行原理。加深了对MIPS微处理器的基本结构与其每个模块工作过程的理解，也理解了软件控制硬件的工作原理。经过长时间与VIVADO的搏斗，我对它的使用也更加熟悉，尤其是理解了Vivado中各种模块是如何联系在一起构成一整个系统的。这次实验收获非常大！