并行IO接口程序设计

通信2002班 涂增基 U202013990

- 实验任务

因为程序控制方式和中断方式选取的实验任务不同，因此实验任务在报告“软件设计”部分展示。

- 二、硬件电路框图

- 程序控制方式：
快速中断模式：

- 三、软件设计

- （一）程序控制方式

1、实验任务

嵌入式计算机系统将独立按键以及独立开关作为输入设备，LED 灯作为输出设备。修改实验示例程序代码，实现以下功能：

1） 按下C键时，计算机读入一组16 位独立开关状态作为第一个输入的二进制数据，并即时显示输入的二进制数到16 位LED 灯上。（没有按下BTNC按键时，开关拨动不读入数据）

2） 按下R键时，计算机读入另一组16 位独立开关状态作为第二个输入的二进制数据，并即时显示输入的二进制数到16 位LED 灯上。（没有按下BTNR按键时，开关拨动不读入数据）

3） 按下U键时，将保存的2 组二进制数据做无符号加法运算，并将运算结果输出到LED 灯对应位。

4） 按下D键时，将保存的2 组二进制数据做无符号乘法运算，并将运算结果输出到LED 灯对应位。

- 2.软件流程图

- 图1 程序控制方式流程图

- 程序控制方式采用循环读取按键键值，根据按键的值读取开关状态，并做相应处理。

- 3.软件源代码加注释

int main()

{

char button = 0x0;

int a,b;

//GPIO输入输出配置

Xil_Out16(XPAR_GPIO_0_BASEADDR + XGPIO_TRI_OFFSET, 0xffff);		//配置GPIO_0通道1的16位开关为输入

Xil_Out16(XPAR_GPIO_0_BASEADDR+XGPIO_TRI2_OFFSET,0X0);	//配置GPIO_0通道2的16位LED灯为输出

while(1)

{

while((Xil_In8(XPAR_GPIO_2_BASEADDR + XGPIO_DATA_OFFSET)&0x1f)!=0)  //循环检测按键是否按下

{

button = Xil_In8(XPAR_GPIO_2_BASEADDR + XGPIO_DATA_OFFSET)&0x1f;		//读入按键值

while((Xil_In8(XPAR_GPIO_2_BASEADDR + XGPIO_DATA_OFFSET)&0x1f)!=0);		//等到无按键输入

switch(button)

{

case 0x1:	//BTNC 读入开关

a=Xil_In16(XPAR_AXI_GPIO_0_BASEADDR+XGPIO_DATA_OFFSET);

Xil_Out16(XPAR_AXI_GPIO_0_BASEADDR+XGPIO_DATA2_OFFSET,a);

break;

case 0x8:	//BTNR 读入另一组开关

b=Xil_In16(XPAR_AXI_GPIO_0_BASEADDR+XGPIO_DATA_OFFSET);

Xil_Out32(XPAR_AXI_GPIO_0_BASEADDR+XGPIO_DATA2_OFFSET,b);

break;

case 0x2:	//BTNU 加法

Xil_Out16(XPAR_AXI_GPIO_0_BASEADDR+XGPIO_DATA2_OFFSET,a+b);

break;

case 0x10:	//BTND 乘法

Xil_Out16(XPAR_AXI_GPIO_0_BASEADDR+XGPIO_DATA2_OFFSET,a*b);

break;

default:

break;

}

}

}

- }

- 4、测试结果

- 加：

- 乘：

- （二）快速中断方式

- 1.实验任务
采用中断方式，由独立按键控制LED灯实现不同显示：
按下L键，LED灯向左走马灯显示，移动频率1Hz；
按下R键，LED灯向右走马灯显示，移动频率1Hz；
按下C键，LED灯固定当前显示位置；
按下U键，当前显示位置的LED灯快闪，闪烁频率为3Hz；
按下D键，当前显示位置的LED灯慢闪，闪烁频率0.5Hz

- 2、软件流程图

- 3.软件源代码加注释
#include "xil_io.h"

#include "stdio.h"

#include "xgpio.h"

#include "sleep.h"

#include "xtmrctr.h"

#include "xintc_l.h"

#define RESET_VALUE0 20000000-2	//1s

#define RESET_VALUE1 40000000-2	//2s

#define RESET_VALUE2 6666666-2	//1/3s

void button_handle()__attribute__((fast_interrupt));

void timer_handle()__attribute__((fast_interrupt));

void button_handle();

void timer_handle();

void timer0_handle();

int mode=0;

int counter1=0;

int counter2=0;

int main()

{

Xil_Out16(XPAR_AXI_GPIO_0_BASEADDR+XGPIO_TRI2_OFFSET,0X0000);//LED方向控制

Xil_Out8(XPAR_AXI_GPIO_2_BASEADDR+XGPIO_TRI_OFFSET,0X1f);//按键方向控制

Xil_Out32(XPAR_AXI_TIMER_0_BASEADDR+XTC_TCSR_OFFSET,

Xil_In32((XPAR_AXI_TIMER_0_BASEADDR+XTC_TCSR_OFFSET)&~XTC_CSR_ENABLE_TMR_MASK));//写TCSR，停止定时器

Xil_Out32(XPAR_AXI_TIMER_0_BASEADDR+XTC_TLR_OFFSET,RESET_VALUE0);//写TLR预置定时器初值

Xil_Out32(XPAR_AXI_TIMER_0_BASEADDR+XTC_TCSR_OFFSET,

Xil_In32((XPAR_AXI_TIMER_0_BASEADDR+XTC_TCSR_OFFSET)|XTC_CSR_LOAD_MASK));//装载计数器初值

Xil_Out32(XPAR_AXI_TIMER_0_BASEADDR+XTC_TCSR_OFFSET,

Xil_In32((XPAR_AXI_TIMER_0_BASEADDR+XTC_TCSR_OFFSET)&~XTC_CSR_LOAD_MASK)\

|XTC_CSR_ENABLE_TMR_MASK|XTC_CSR_AUTO_RELOAD_MASK|XTC_CSR_ENABLE_INT_MASK|XTC_CSR_DOWN_COUNT_MASK);

//开始计时运行，自动获取，允许中断，减计数

Xil_Out32(XPAR_AXI_GPIO_2_BASEADDR+XGPIO_ISR_OFFSET,0X1);//按键GPIO中断清除

Xil_Out32(XPAR_AXI_GPIO_2_BASEADDR+XGPIO_IER_OFFSET,0X1);//使能按键GPIO中断

Xil_Out32(XPAR_AXI_GPIO_2_BASEADDR+XGPIO_GIE_OFFSET,0X80000000);//写GPIOGIER

Xil_Out32(XPAR_AXI_INTC_0_BASEADDR+XIN_IAR_OFFSET,XPAR_AXI_GPIO_2_IP2INTC_IRPT_MASK|XPAR_AXI_TIMER_0_INTERRUPT_MASK);//中断控制器进行清除

Xil_Out32(XPAR_AXI_INTC_0_BASEADDR+XIN_IER_OFFSET,XPAR_AXI_GPIO_2_IP2INTC_IRPT_MASK|XPAR_AXI_TIMER_0_INTERRUPT_MASK);//中断控制器进行中断使能

Xil_Out32(XPAR_AXI_INTC_0_BASEADDR+XIN_MER_OFFSET,XIN_INT_MASTER_ENABLE_MASK|XIN_INT_HARDWARE_ENABLE_MASK);//中断使能

Xil_Out32((XPAR_INTC_0_BASEADDR)+(XIN_IMR_OFFSET), XPAR_AXI_GPIO_2_IP2INTC_IRPT_MASK|XPAR_AXI_TIMER_0_INTERRUPT_MASK);//写中断模式寄存器

Xil_Out32(XPAR_AXI_INTC_0_BASEADDR+XIN_IVAR_OFFSET+4*(XPAR_AXI_INTC_0_AXI_GPIO_2_IP2INTC_IRPT_INTR),(unsigned int)button_handle);

Xil_Out32(XPAR_AXI_INTC_0_BASEADDR+XIN_IVAR_OFFSET+4*(XPAR_AXI_INTC_0_AXI_TIMER_0_INTERRUPT_INTR),(unsigned int)timer_handle);

microblaze_enable_interrupts();

return 0;

}

void button_handle()

{

short current_key_in;

current_key_in=Xil_In8(XPAR_AXI_GPIO_2_BASEADDR+XGPIO_DATA_OFFSET)|0xe0;

Xil_Out32(XPAR_AXI_TIMER_0_BASEADDR+XTC_TCSR_OFFSET,

Xil_In32((XPAR_AXI_TIMER_0_BASEADDR+XTC_TCSR_OFFSET)&~XTC_CSR_ENABLE_TMR_MASK));//写TCSR，停止定时器

switch(current_key_in){

case 0xe1:

mode=4;/////  C

Xil_Out32(XPAR_AXI_TIMER_0_BASEADDR+XTC_TLR_OFFSET,RESET_VALUE0);break;//写TLR预置定时器初值

case 0xe2:

mode=2;////   U

Xil_Out32(XPAR_AXI_TIMER_0_BASEADDR+XTC_TLR_OFFSET,RESET_VALUE2);break;//写TLR预置定时器初值

case 0xe4:

mode=0;///  L

Xil_Out32(XPAR_AXI_TIMER_0_BASEADDR+XTC_TLR_OFFSET,RESET_VALUE0);break;//写TLR预置定时器初值

case 0xe8:

mode=1;///R

Xil_Out32(XPAR_AXI_TIMER_0_BASEADDR+XTC_TLR_OFFSET,RESET_VALUE0);break;//写TLR预置定时器初值

case 0xf0: //D

mode=3;

Xil_Out32(XPAR_AXI_TIMER_0_BASEADDR+XTC_TLR_OFFSET,RESET_VALUE1);break;//写TLR预置定时器初值

default:break;

}

Xil_Out32(XPAR_AXI_TIMER_0_BASEADDR+XTC_TCSR_OFFSET,

Xil_In32((XPAR_AXI_TIMER_0_BASEADDR+XTC_TCSR_OFFSET)|XTC_CSR_LOAD_MASK));//装载计数器初值

Xil_Out32(XPAR_AXI_TIMER_0_BASEADDR+XTC_TCSR_OFFSET,

Xil_In32((XPAR_AXI_TIMER_0_BASEADDR+XTC_TCSR_OFFSET)&~XTC_CSR_LOAD_MASK)\

|XTC_CSR_ENABLE_TMR_MASK|XTC_CSR_AUTO_RELOAD_MASK|XTC_CSR_ENABLE_INT_MASK|XTC_CSR_DOWN_COUNT_MASK);

}

void timer_handle()

{

int status;

status = Xil_In32(XPAR_AXI_TIMER_0_BASEADDR+XTC_TCSR_OFFSET);

if((status&XTC_CSR_INT_OCCURED_MASK) == XTC_CSR_INT_OCCURED_MASK)

timer0_handle();

Xil_Out32(XPAR_AXI_TIMER_0_BASEADDR+XTC_TCSR_OFFSET, Xil_In32(XPAR_AXI_TIMER_0_BASEADDR+XTC_TCSR_OFFSET));

}

void timer0_handle()

{

int data;

switch(mode)

{

case 0:

counter1++;

if(counter1 >= 16)

counter1 = 0;

data = 1<<counter1;

break;

case 1:

counter1--;

if(counter1 < 0)

counter1 = 15;

data = 1<<counter1;

break;

case 2:

counter2++;

if(counter2 >= 2)

counter2 = 0;

data = (counter2 == 0) ? 0 : 1<<counter1;

break;

case 3:

counter2++;

if(counter2 >= 2)

counter2 = 0;

data = (counter2 == 0) ? 0 : 1<<counter1;

break;

case 4:

data = 1<<counter1;

default:

break;

}

Xil_Out16(XPAR_AXI_GPIO_0_BASEADDR+XGPIO_DATA2_OFFSET, data);

}

四、心得体会

这次实验，加深了我对程序控制方式、快速中断方式两种实现方式的理解。程序控制方式中没有中断，故需要循环读取按键状态；快速中断方式在中断系统初始化方面有一些区别，快速中断方式需要配置IMR，还需填写IVAR。通过编写程序，我更加理解了中断系统初始化程序由主函数调用，中断服务程序由硬件中断请求调用的含义，加深了我对中断技术的理解。同时C语言熟练程度也得到了很大的提升。

我亲自搭建了一个基于Microblze微处理器的微型系统平台，来运行自己的C语言代码实现一定的功能，非常有成就感。